# Samenvatting Computer Systems:

# Binary:

- Binair optellen: 2*1 = carry the one

- Decimaal naar hexadecimaal: delen door 16, rest wordt lsb en zo verder werken met uitkomst

- Hexadecimaal optellen: carry the 1 als 16 of groter

- 2-complementsvoorstelling: inverteer en +1 om negatief te maken

- Binair naar decimaal:

  - neg als msb = 1, -1 en inverteer, los op en zet – voor

  - pos als msb = 0, los op

- Floating point IEEE-754:

  - Convert getal voor de komma naar binary

  - Getal na de komma *2 als 1,x , 1 apart zetten en x*2 tot in loop

  - Komma opschuiven tot na eerste getal en * 2^z vanachter zetten

  - Omzetten naar IEE-754 notatie:

    - 1 sign bit

    - 8 exp bits = z+127 in binary

    - 23 fraction bits = binary na de komma

# Logica:

- AND-gate: beide voorwaarden voldaan

- OR-gate: minstens 1 voorwaarde voldaan

- NOT-gate: omgekeerde van input

- NAND-gate: minstens 1 van beide voorwaarden niet voldaan

- XOR-gate: enkel 1 van beide voorwaarden voldaan

- Operatoren:

  - *: and

  - +: or

  - 1-: alles buiten

# Linux:

## Commands:

- Cd x: verander directory naar x

- Cat x: lees inhoud van x

- Mkdir x: maak niewe directory x

- Rm -rf x: verwijder directory x

- Cp x y: copieer x naar y

- Mv x y: verplaats x naar y

- Ls: bekijk de inhoud van de current directory

- Pwd: toon huidige working directory

- Touch x: maakt file x aan in working directory

- Nano x: opent teksteditor om inhoud file x te bewerken

- Sudo apt upgrade: upgrade alle geïnstalleerde paketten

- Sudo apt install x: installeert paket x

- Sudo apt remove x: verwijdert paket x

- Su -: switch user naar root

- Echo x: geeft x terug

- Hexyl -n x -s y z: geeft volgende x aantal bites na er y aantal te skippen van file z

- Lsblk -f: toont filesystem

- Ps aux: toont huidige processen (a: processen van alle gebruikers, u: geeft extra info, x: toont ook achtergrondprocessen)

- Kill x: stop proces met PID x

- X | y: y werkt met de output van x

- Grep x: filtert alle lijnen en geeft enkel die terug met x in

- Chmod i+j h: geeft recht j (r=read, w=write, x=execute) aan i  (u=file owner, g=members of the file’s group, o=others, a=all) op file h je kan ook -R . zetten voor alle bestanden in een map

- ./x: voert bestand x uit

- Echo $PATH: geeft path terug

- Sudo cp x /bin/y: maakt een commando met  naam y dat file x uitvoert

## Speciale gevallen oefeningen:

- 1 line dir: mkdir -p dir1/dir4 dir2 dir3; touch file1 file24 ; touch dir1/dir4/file4 dir1/file3

- Not empty dir del: cd ../ ; rm -r dir

- Ls 1 kolom: ls -al | tr -s ’ ’| cut -d ‘ ‘ -f [numkolom]

- In file schrijven: echo “tekst” >> file

- Meerdere files lines to file: cat tekst1 &>> cat tekst2 >> tekst3

- Count current processes: ps -e | wc -l

- Remove all files except: rm -v !(exception)

- Discspace: df -ah

- Grootte van map: du -h | grep map

- Output in file: output | tee file

- # for foo in {1..100}; do dd of=/home/ucll/$foo.full if=/dev/zero bs=1M count=400; done (voor getal tussen 1 en 100, doe discdump van input fule /dev/zero (file vol met nullen) in output file /home/ucll/getal.full met 400 blokken van 1MB)

- Rm *.full verwijdert alle bestanden die eindigen op full

- Dd if=/dev/sda of=/root/header bs=512 skip=1 count=1 (schrijf 1 keer een blok van 512 bites van /dev/sda weg naar /root/header maar skip de eerste blok van 512 bites)

## Good to know:

- Little endian: 80 00 00 01 = 01000080

- Big endian: 80 00 00 01 = 80000001

- Partitie aanmaken:

  - Fysieke harde schijf toevoegen:

    - Edit virtual machine settings

    - Add…

    - Next

    - Next

    - Next

    - Min discsize aanpassen

    - Next

    - Finish

    - Save

  - Mount point aanmaken:

    - Mkdir x

  - Nieuw partitielabel aanmaken:

    - Parted /dev/sda

    - Mklabel gpt

  - Nieuwe partitie aanmaken met correct filessystem:

    - Mkpart

    - Vul naam in

    - Ext4

    - 1

    - 10000

    - Print

    - Quit

  - Partitie mounten:

    - Mkfs -t ext4 /dev/sda1

    - Mount /dev/sda1 /naam

    - Mount

- Partitie verwijderen:

  - Partitie unmounten:

    - Unmount naam

    - Mount

- RAID 1 maken:

  - Maak 2 harddrives aan

    - Edit virtual machine settings

    - Add…

    - Next

    - Next

    - Next

    - Min discsize aanpassen

    - Next

    - Finish

    - Save

- Maak RAID 1 cluster aan:

  - Mdadm –create /dev/md0 /dev/sdx /dev/sdy –level1 –raid-devices=2 (x en y vervangen door juiste letters)

  - Cat /proc/mdstat

- Filesystem aan RAID 1 geven:

  - Mkfs.ext4 /dev/md0

- Filesystem mounten

  - Mkdir /Cluster (mag ook andere naam zijn)

  - Mount /dev/md0 /Cluster

  - Mdadm –detail –scan | tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf

  - Update-initramfs -u

  - Echo ‘/dev/md0 /Cluster1 ext4 defaults,nofail,discard 0 0’ | tee -a /etc/fstab

- Cluster herstellen (als 1 van de harde schijven kapot is)

  - Nieuwe harde schijf

  - Mdadm –manage /dev/md0 -a /dev/sdx (x vervange door juiste letter)

- Service aanmaken :

  - Maak .service file aan in /etc/systemd/system/

  - Nano x (.service file x)

  - In nano service schrijven

    - Vb.

- Service starten: systemctl start x (.service file zonder .service x)

- Service automatisch laten opstarten: systemctl enable x (.service file zonder .service x)

# Elektriciteit:

- Eenheden/Termen:

  - Volt (V) = Spanning (U)

  - Ampère (A) = Stroom (I)

  - Ohm (Ω) = Weerstand (R)

  - Watt (W) = Vermogen (P)

  - WattUur (Wh) = batterij capaciteit

  - Hertz (Hz) = Frequentie (f)

- Wetten:

  - P = U * I

  - R = U / I

  - Elektriciteitsverbruik = W * h

  - Up/Us = Np/Ns (Spanningsverhouding is rechtevenredig aan verhouding van aantal windingen van de spoel)

- Definities:

  - Verbruik (kWh) = Hoeveel vermogen er per tijdseenheid wordt verbruikt

  - AC (wisselspanning):

    - Spanningsnet 230V

    - Hoogspanningsnet 10-380kV

- DC (gelijkspanning):

  - Elektronica 5V, 12V, …

  - Hoogspanning

- Netspanning (wisselspanning huis):

  - Een fasig: 2 draden van 230V

  - Drie fasig: 3 draden van 230V / 4 draden van 400V

- Zekering: om overbelasting/kortsluiting te voorkomen

- Differentieel/aardclekschakelaar: om elektrocutie te voorkomen

- Aarding: beschermt tegen elektrocutie

- Kleurencode kabels:

  - Blauw = nulgeleider

  - Bruin = fasegeleider

  - Geel/Groen = aardgeleider

  - Zwart = schakeldraad